黟环审〔2024〕6号

关于黄山徽猿酒业有限公司青梅酒生产线项目环境影响报告表的批复

黄山徽猿酒业有限公司:

你单位报送的《青梅酒生产线项目环境影响报告表》 收悉(以下简称《报告表》),该项目经专家技术函审并经网站公示,公众无异议。该项目黟县经济开发区管理委员会已备案,经研究,现批复如下:

- 拟建项目位于黟县碧阳镇翼然西路183号（安徽黟县经济开发区五东殿新区），地理坐标：东经117 度 54 分 20.278 秒，北纬29 度 55 分 51.983 秒），本项目性质为新建，项目总投资10000万元，其中环保投资300万元，环保投资占比3.0%。主要建设内容:青梅酒生产线项目租赁厂房2栋建筑面积约2155m2，1栋作为原料及成品贮存，一栋用于生产；购置清洗机、榨汁机、发酵罐、储酒罐等生产设备。项目建成后可实现年产1000t青梅果酒的生产能力（发酵工艺基酒产能为447.21KL/a）。

- 二、我分局原则同意按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护措施进行项目建设,要依法严格执行环境保护"三同时"制度,依本报告表落实各项环境保护措施。

三、项目在实施过程中,重点做好以下工作:

(一) 落实大气污染防治措施。落实大气污染防治措施。项目运营期废气污染物主要为发酵、陈酿、浸提、蒸馏及过滤灌装废气，果核残渣、酒糟等固体废物暂存时产生的恶臭气体、污水处理站及污泥压滤产生的恶臭气体。

发酵罐设置水封阀，发酵废气（酒精、CO2）通过水封阀后，少量酒精以无组织形式排放，CO2通过水封阀逸出；蒸馏、陈酿、浸提、过滤灌装废气（少量酒精）通过车间通风装置无组织排放；一般固废间酒糟等固废暂存恶臭、污泥压滤间恶臭、污水处理站恶臭经微负压收集通过活性炭吸附装置处理后，经不低于15m高排气筒排放，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中相应标准；无组织排放浓度执行表1中新改扩建二级标准。车间内发酵废气、蒸馏废气、陈酿及过滤灌装过程中产生的非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1中特别排放限值。

- 落实地表水环境保护措施。应实行雨污分流、冷热分流，生产废水由地埋式污水处理设施，处理规模30t/d，处理工艺沉淀+水解酸化+好氧，预处理后与经化粪池预处理后的生活污水、纯水制备浓水、循环冷却水一同在厂区总排口处达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、色度、总磷、总氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B标准后排入园区污水管网，进入黟县污水处理厂进行深度处理。

严格按照环评及设计要求，落实场区内分区防腐防渗措施，建设50m3应急事故池，确保污水处理站设备故障时，污水排入事故池，保证全厂废水不外排。

(三) 落实噪声污染防治措施。对各类噪声源采取必要的隔声、降噪措施，确保项目生产过程中厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348－2008）中3类标准。

(四) 落实固体废物污染防治措施。一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) 中有关规定。运营期设备维修产生的废机油和废机油桶、水封阀内含酒精废液、废气处理产生的废活性炭等危险废物必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，经危废间暂存后委托有危废资质单位处置，同时做好处置记录，不得随意处置；片碱包装桶集中收集后暂存于危废暂存间，交由厂家回收，用于原用途；废硅藻土和纯水制备产生的废RO膜、废砂、废活性炭经收集后由厂家回收利用；废果、果核残渣、酒糟、滤渣采用密闭桶装暂存于厂区一般固废暂存间日产日清，与经压滤后的污水处理站污泥一同作有机肥外售；废酒瓶、原果、白砂糖、柠檬酸、碳酸钙等原料产生的包装集中收集后外售物资回收单位；生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。

(五) 做好项目的环境风险防范工作。按规定编制突发环境风险应急预案，保证防范环境风险的配套设施、设备的落实；按照突发环境风险应急预案定期开展环境风险应急演练；切实加强环境风险设施的日常管理和维护，确保应急状态下能正常投入使用。

(六) 建立健全环境管理规章制度，设立环境管理机构，确定专人负责环保工作。加强对污染治理设施的管理和维护，确保污染治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。

四、《报告表》经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或防治污染的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目的环境影响评价文件。超过五年方才建设的，应依法重新履行相关审批手续。

五、县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目"三同时"日常监督管理工作。

六、国家对本项目应执行的环境标准作出修订或新颁布的，应按照新标准执行。

七、你单位须严格执行排污许可证制度，在启动生产设施或者发生实际排污之前完成排污许可申请工作。项目运营后,应按照法定程序和要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作。

2024年8月26日

抄送：黟县生态环境保护综合行政执法大队